铜冠建材公司车辆自动称重系统

招标文件

招标编号：TGJA-JX-2021-08

招标内容：车辆自动称重系统

招标人：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司

联系人：刘昱13856232790  章浩18705628595

投标截止时间： 2021年7月28日   9：30

【声明】

1、公开招标（竞价）是铜冠建安公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司工程部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

一、招标日程安排

1、招标公告发布日期：2021年7月22日

2、投标截止时间：2021年 7月28日9:30

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2021年7月28日9:30

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

二、招标内容

车辆自动称重系统 ：1套

- 主要要求：

- 1、汽车自动称重系统现场安装有车辆定位装置、自动收发卡一体机、语音播报系统、监控摄像头等设备，实现称重过程的自动化管理。为规范称重过程，同时具有防作弊功能，保证计量结果的准确、真实、有效。车辆过磅方式双向静态整车计量。

- 2、报价方案中需提供称重流程和称重系统示意图以及称重软件功能介绍。

- 3、实现手机APP、电脑互联。

- 4、将建材公司两台地磅称量数据实现数据库共享（第二台地磅可更换称重软件）。

- 5、所有系统安装立杆采用不锈钢材质；自动称重系统施工单位负责免费调试、培训，保证操作人员熟练掌握；系统相关软件根据我公司需要免费升级。

主要硬件设施：

| 序号 | 硬件名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆定位装置 | 2套 | 利用红外光电开关监测车辆到位情况 |
|  |  |  | 定位方式：红外发射、接收定位 |
|  |  |  | 现场要求：室外24小时连续运行 |
| 2 | 自动收发卡一体机 | 2套 | 能实现司机车内取、还卡 |
|  |  |  | 平均无故障时间：5万次 |
|  |  |  | 防护等级：IP55 |
| 3 | 车辆识别装置 | 2套 | AC220V，50HZ |
|  |  |  | 车辆识别率：白天/夜间/阴雨≥99% |
|  |  |  | 有效像素：≥130万 |
|  |  |  | 防护等级：IP66 |
|  |  |  | 现场要求：室外24小时连续运行 |
| 4 | 语音播报系统 | 1套 |  |
| 5 | 监控摄像系统 | 1套 | 实时监控车辆称重时车辆各角度影像(共3台摄像头，前后增加2台摄像台，中间摄像头利用原有摄像台） |
|  |  |  | 防护等级：IP67 |
| 6 | UPS不间断电源 | 1套 | 实现无人值守系统断电零中断供电10min |
| 无人值守称重系统中未列项目或相关软件，为保证系统正常工作必须添加的，报价单位有义务提示安装，如未提示，视报价已包含该项内容，中标单位必须免费提供。 |  |  |  |

三、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人或小规模纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标内容。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--机械运输招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

五、 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间：2021年7月28日9:30

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标人须知

（1）投标人如若中标，提供的设备必须符合技术指标要求。

（2）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，动用招标人机械的收取相应费用。

（3）报价为含税（税率必须注明）、含运费（至安徽铜陵指定地点）、含安装调试。

（4）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了我公司一切要求的报价，不得以任何理由变更。

（5）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（6）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章，并且注明招标编号及设备名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。

（7）投标人首次投标时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。

七、评标及中标履约要求

1、评标由审计监察室随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，其中价格最低的报价单位为预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果推荐一名中标候选人。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

八、付款方式

合同双方签字盖章后立即生效，招标方向中标方预付合同总价30%货款，设备到厂安装调试验收合格后，招标方向中标方支付合同总额的60%验收款，余10%货款为质保金，质保期满后付清。

九、纪律和监督

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入供应商黑名单。

附件：报价单（TGJA-JX-2021-08）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价＊ |  | 总价＊ | 税率＊ | 备注＊ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆自动称重系统 |  | 套 | 壹 |  |  |  |  | - 另附称重流程和称重系统示意图以及称重软件功能介绍 |  |
| 说明：1、此报价表中带 ＊ 号为必填项； 2、税率栏填写时要具体明确税率且为增值税专用发票； 3、报价均为含税（税率必须注明）、含运费，含安装调试； 4、需如有疑问，请与刘昱13856232790 章浩18705628595联系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人单位（公章） |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代理人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  | 电话： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱： |