TGJA-WZ-202391招标技术清单

现对一品书香苑二期工程需要的栏杆进行采购，具体要求如下：

一、产品规格、型号、数量

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管栏杆 | 高度1100mm | 米 | 5779.1 | 做法及材料要求详见第二条产品技术要求第1条 |
| 2 | 镀锌钢管栏杆 | 高度1200mm | 米 | 261.2 |  |
| 3 | 镀锌钢管栏杆 | 高度600mm | 米 | 134.2 |  |
| 4 | 镀锌钢管栏杆 | 高度550mm | 米 | 490.6 |  |
| 5 | 镀锌钢管栏杆 | 高度300mm | 米 | 327.5 |  |
| 6 | 镀锌钢管栏杆 | 高度900mm | 米 | 54 |  |
| 7 | 不锈钢栏杆 | 高度900mm | 米 | 822.8 | 做法及材料要求详见第二条产品技术要求第2条 |
| 8 | 不锈钢栏杆 | 高度900mm | 米 | 1419.1 | 做法及材料要求详见第二条产品技术要求第3条 |

二、产品的技术要求

1、镀锌钢管栏杆（产品规格、型号、数量表中第1至6条）制作要求。

（1）、材质：Q235镀锌。

（2）、镀锌钢管扶手：Φ60*3，镀锌钢管立柱：Φ60*4。

（3）、其他见图集，参15J403-1，第D17页第PA5型。

（4）、包安装（安装队伍自备安装所需所有材料），具体尺寸需供应商现场复核。

2、不锈钢栏杆（产品规格、型号、数量表中第7条）制作要求。

（1）、不锈钢材质：202。

（2）、不锈钢管扶手：Φ60*3。

（3）、其他见图集，参15J403-1，第B14页第B1型。

（4）、包安装（安装队伍自备安装所需所有材料），具体尺寸需供应商现场复核。

3、不锈钢栏杆（产品规格、型号、数量表中第8条）制作要求。

（1）、不锈钢材质：202。

（2）、不锈钢管扶手：Φ60*3，不锈钢管立柱：Φ60*4。

（3）、其他见图集，参15J403-1，D17页第PB5型。

（4）、包安装（安装队伍自备安装所需所有材料），具体尺寸需供应商现场复核。

4、中标单位必须提供产品制作原材合格证和检测报告等资料，栏杆制作安装完毕后需通过采购方、业主、监理及当地相关部门验收合格。

三、对投标人的要求

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格公司，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力。

2、投标人投标前应到买方现场进行对接，了解现场实际情况，有变化须经买方确认认可。

3、中标人供货时必须随货提供产品的检测报告及合格证等资料，产品如需进行复检，由中标方在现场采集样品送检并承担全部检测费用。所有产品须确保工程竣工验收通过。

*4、投标时必须提供明细报价。

四、其他要求

1、货到现场随货提供检测报告等资料，产品如需进行复检，由中标人提供样品送权威部门检测并承担检测费用。

2、本次采购中标价应含栏杆的材料、制作、安装及全部辅材和税费、产品包装费、运输费、卸车费、现场储存保管费、二次搬运费、复检费、现场安全措施费、验收费、售后服务等全部费用。

3、交货时间：合同签订后接买方通知15日内供货到现场。

5、供货地点：池州书香苑施工现场。

6、产品质保期为工程竣工验收合格之日起24个月。

五、付款方式

1、付款方式：货物全部送到现场安装完毕经初验合格后凭全额增值税专用发票、买方单位办理入账手续后30日内付50%货款，安装调试完毕经工程竣工验收合格后付40%货款，10%质保金在质保期满无质量问题一次性无息付清。

2、售后服务：产品在安装、调试过程中及质保期内，若发现质量问题或产品与需方要求的不符，供方在接到需方电话通知或书面通知后24小时内赶到现在给予处理。

3、卖方提供承诺函，承诺在产品免费保修期内，售后服务人员在接通知后24小时内到场处理(以买方发送的电子邮件时间为准)，未按要求到场处理的，买方有权直接安排第三方人员进行维修，由此产生的维修费数额卖方不持异议，费用在质保金内直接扣除。质保金数额不足的投标方同意如数承担。