井口信号箱

-KXT7B-2矿用本安型信号操车控制台

技术要求

技术要求

一、总则

1、本技术条件的使用范围仅限于安徽铜冠（庐江）矿业有限公司沙溪铜矿项目井下中段井口信号箱。

2、本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。

3、如果供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则认为供方可以提供完全满足技术条件的产品。

4、本技术条件作为定货合同的附件。

5. 设备运行环境条件

环境温度：-5～+40℃

相对湿度：≤95%

工作条件：能抗振、防潮、防尘

保护等级：外壳IP54，断路器室门打开时为IP3X

日温差度：≤20℃；

海拔高度：    ≤1000m；

安装地点：井下，Ⅱ级污秽；

地震：地震烈度8度，地面水平加速度0.3g(地震正弦波3周，安全系数≥1.67)。

二、项目概况

本次招标范围为4台中段井口信号箱，安装于井下中段井口。信号系统概况如下：

庐江矿业副井井口共11个水平，地表为1水平，井下按2-11共10个水平。总控制台位于副井提升机操作室，设置从各中段发给井口总信号工转达提升机司机的信号装置。釆用PLC 远程子站，各子站间通过光纤传输数据。井口信号与提升机的启动设置有闭锁关系，并在井口与提升机司机之间设辅助信号装置。

三、主要技术要求

1井下中段井口信号箱应遵循的设计依据

产品设计，产品图样及制造，必须符合最新国家标准，设计原则参照以下规程规范和标准（但不限于此）。

- 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

- 《矿山电力设计规范》GB50070-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-95

- 《矿用一般型电气设备》GB12173-90

现行版 《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》 现行版 《竖井罐笼提升信号系统安

全技术要求》

信号系统功能简介

(1)信号种类

1)工作执行信号；

2)提升中段指示信号；

3)提升种类信号(提物，提人，特运，验绳及检查井筒，慢上，慢下)；

4)检修信号；

5)事故信号。

(2)信号系统功能

1）工作执行信号为声光信号或数显信号，事故信号为声光信号，一般指示釆用灯光信号或数显信号。

2）信号电源设置独立的电源变压器，并设电源指示灯。

3）急停功能（可与提升机安全控制回路闭锁）。

4）各中段信号之间的闭锁，一个水平发出开车信号，则其他水平信号发不出开车信号。

5）各中段开车信号由井口总信号台转发给提升机司机。开车信号有灯光保留或数显保留。提物，提人及检修的灯光保留信号或数显保留信号分别设置。

6）停车信号为直发信号，即各信号发送点均可直接向提升机房发送停车信号。 停车信号发出后，消除开车灯光或数显保留信号。

7）中段指示信号为灯光保留信号或数显信号。

8）信号系统设置井筒检修或事故处理指示灯，在井筒检修或事故处理的整个过程中指示灯保持显示。

9）各信号发送点均可直接向提升机房发送事故信号，事故信号发岀后，信号发送点及提升机房有灯光保留。事故信号的消除由提升机房进行。

10）各保留信号的保留时间与工作执行时间一致。

11）信号装置与提升机控制回路闭锁，只有在井口总信号台发岀开车信号后提升 机才能启动。

12）提物，提人及检修信号之间闭锁。

13）井底、井口的安全门与罐位和提升信号联锁。罐笼到位并发岀停车信号后安 全门才能打开；安全门未关闭，只能发调平和换层信号，发不出开车信号；发出开车信号后，安全门打不开；罐笼停车位置和提升信号系统连锁。

14）闭锁扩展功能。

15）急停扩展功能。

16）急停信号的记忆功能和信号自保。

17）提升次数的记忆、提升指令的存储。

18）提升类别选择显示功能：提物，提人及检査井筒，对罐（慢上， 慢下）。

19）与发岀信号指令的显示相同步的打点音响。

20）井口闭锁未完成则“闪烁“告警。

21)除常用的信号装置外，还有备用信号装置，备用信号在正常信号系统故障后 (备用信号)可以正常独立工作，备用信号系统声光兼备。

22)各中段及井口具有开车语音提示功能。

2工艺条件与技术参数：

详细参数见附件，信号接线图系统图。

（1）设备名称：矿用本安型信号操车控制台。

（2）设备型号：KXT7B-2。

（3）工作电压：3组直流12V（本安），2组直流24V（本安）。

（4）工作电流：3组直流12V/300mA（本安），2组直流24V/100mA（本安）。

（5）关联设备：KXT7B-3矿用隔爆兼本安型信号控制箱，KXT7B-5矿用隔爆兼本安型操车控制箱

（6）其它参数详见附件：信号接线图。

*3、主要元器件要求

PLC采用西门子300系列。

＊四、供货范围：

供方基本供货范围为矿用本安型信号操车控制台4台，具体参数和设备见信号接线图系统图图纸。

说明：1、招标文件以文字叙述为主，无文字要求的可以参考图纸；具体尺寸及装置需求需要与我方进行沟通。

五、技术服务与质量保证

1．供方提供的设备应符合第三条“主要技术要求”，同时应符合最新的国家规范和行业技术的标准。

2．技术资料和技术图纸

2.1、供方须提供调试、性能验收、检验、试运行、运行维护等方面的技术资料。所提供的技术资料均要求中文版，进口设备要求英文版及中文版对照资料。

2.2、供方提供工程设计所需的盖有公章的全部电控资料，包含但不限于：

1）、完整的系统图、原理图、端子图、电缆导线表（包括管线规格、电缆的芯数和截面）；

2）、全部设备的外形尺寸、安装尺寸、安装要求、重量等；

3）、对工程设计需要说明的其他特殊技术要求及其他相关电气资料。

2.3、供方应提供的图纸及检验标准（纸质版4份和电子版1份）

1)、电气原理图(带有相关电气设备的描述)

2)、系统说明书及主要部件的产品说明书

3)、电缆表

4)、设备布置参考图

5)、检验标准

6）、设备主要配置清单和随机备品清单；

3．供方需负责设备的指导安装及调试。

4．质保期及售后服务

1）、质保期：设备交货后18个月内或装置投产正常运转后12个月内（以先到时期为准）。质保期内免费维修，如有设备问题，接到需方通知后供方在2小时内做出响应，24小时内抵达现场进行处理。

2）、质保期内除不可抗拒原因或需方原因以外所造成的设备损坏由供方负责免费修复。

3）、供方以投标书响应报价的优惠价格终身向需方供应优质零部件。

4）、对用户设备提供终身维修服务和技术支持。

5．由供方供应的所有合同设备／部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部件或整机总装的试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件、质量证明文件及合格证作为技术资料的一部分交需方存档。

6．供方应提供的设备质量证明书包括：

1)产品合格证；

2)设备制造、检验、试验记录；

3)材料合格证等。

7．技术协议签订后，2周内提供外形尺寸、安装尺寸、安装要求、重量等资料，其他资料需在一个月内提供。

8. 供方认为需要说明的其他事项。